西安电子科技大学

组网与运维综合实验     课程实验报告

实验名称      交换机基础和VLAN配置

成  绩

网络与信息安全 学院   2118021  班

姓名     学号

同作者

实验日期   2023  年  11  月 09 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

实验1：交换机启动及基本设置

实验目的

1. 熟悉H3C交换机的开机界面；

2. 对H3C交换机进行基本设置；

3. 理解H3C交换机的端口及其编号；

实验要求

1. 一台H3C-S5130系列交换机（也可以选择其它）；

2. 一台PC（做调试终端），以及Console电缆及转接器。

实验拓扑

实验步骤

1. H3C交换机的启动

当H3C交换机加电启动时，会看到以上信息。其中包含交换机的启动引导程序名称及版本——H3C S5130S-28P-EI交换机的110版本启动引导程序，程序创建时间——2017年4月17日16:17:22，CPU时钟速率——800MHz，内存大小——512MB，闪存大小——256MB，CPLD版本——001，PCB版本——Ver.B，Mac地址——307bac15a484。

并且此时若按下Ctrl+B，可以进入BOOT菜单，进入后显示如下：

此时可以看到菜单中提供了额外的启动选项，输入选项前的编号即可选中该选项。

若不进入BOOT菜单直接进行正常启动，此时可以看到系统开始加载文件并进行自检，自检完成后显示Press ENTER to get started，此时键入回车即可进入系统。

2. 进行H3C交换机基本配置

（1）首先在用户试图下键入“system”命令，可以看到提示符变为[H3C]，进入全集配置模式；输入“？”可以查看可用命令。

（2）之后在全局试图下，使用 sysname  H3C-S1 命令可以修改交换机名称，由[H3C]更改为[H3C-S1]。之后使用 interface  vlan-interface 1 配置1号vlan接口并进入vlan接口视图，并使用 ip address 192.168.1.254 24 配置1号接口的ip地址为192.168.1.254。

sysname：修改交换机名称

interface vlan接口 vlan号：配置vlan接口，并进入配置视图。

ip address IP地址 掩码：配置vlan的IP地址与子网掩码

return：退出配置视图

（3）之后使用 display version 命令查看H3C设备系统版本信息，可以发现软件运行平台（Comware Software）、软件版本号（Version 7.1.070）、产品的版本号（Release 6113）、版权信息（All rights reserved）、开机后已运行时间（8min）、内存容量（512M bytes）、Flash容量（256M bytes）、Bootrom版本（110）等等信息。

display version：显示设备信息

（4）之后使用 display current configuration 命令显示设备当前生效的配置。

display current configuration：显示当前配置信息，以return结束

实验2：配置交换机端口

实验目的

1. 设置H3C交换机的端口属性。

2. 查看H3C交换机的端口配置和统计信息。

实验要求

1. 一台H3C-S5130系列交换机（也可以选择其它）；

2. 一台PC（做调试终端），以及Console电缆及转接器；

3. 一条双绞线跳线。

拓扑结构

实验步骤

1. 配置交换机端口

在全局试图下，使用 interface gigabitethernet1/0/1 进入千兆端口ethernet1/0/1的视图，并使用 description to PC1 配置ethernet1/0/1端口的描述信息为“to PC1”，即该端口和PC1连接。

之后使用 duplex full 命令设置端口的双工模式为全双工模式； speed 1000 命令配置ethernet1/0/1端口的端口速率为1000； mdi auto 配置端口的MDI模式为auto，即通过协商决定物理引脚接收和发送报文，之后退出ethernet1/0/1视图。

之后进入gigabitethernet1/0/2端口视图，并使用 shutdown 关闭该交换机端口；进入gigabitethernet1/0/25端口视图，使用 undo shutdown 命令开启该端口。

interface 端口：进入以太网端口配置

description 接口：显示接口信息

duplex 选项：配置端口的双工模式

speed 选型：配置以太网端口速率

mdi 选项：配置以太网端口MDI模式

undo shutdown：取消关闭端口

2. 查看端口相关信息

使用display命令查看H3C交换机接口的运行状态和相关信息。

使用 display interface gigabitethernet1/0/1 查看ethernet1/0/1端口的运行状态和相关信息，由于该端口没有连接任何设备，因此接收和发送数据帧的统计均为0。

使用 display interface brief 查看交换机所有端口的概要信息，包括设备上三层和二层的端口信息。

display interface [端口号]：查看以太网端口状态与信息

display interface [端口号] brief：查看端口概要信息

实验3：配置VLAN和VLAN端口

实验目的

1. 设置H3C交换机上的VLAN。

2. 设置H3C交换机上的VLAN端口。

3. 查看VLAN相关信息。

实验要求

1. 一台H3C-S5130系列交换机（也可以选择其它）；

2. 两台PC（做调试终端），以及Console电缆及转接器；

3. 两条双绞线跳线。

拓扑结构

实验步骤

1.配置VLAN和VLAN端口。

（1）此处配置Vlan时，设备名字改为HZF10和HZF20。

首先使用 vlan 10 在交换机上创建id为10的vlan，并进入vlan视图，使用 name HZF10 配置当前vlan的名称。之后使用 description HZF10 Vlan 来配置vlan的描述信息。

使用 interface vlan-interface 10 创建vlan接口，并进入接口视图，并使用 ip address 192.168.10.254 24 更改接口的ip地址。

vlan20重复和vlan10相似的操作。

（2）之后使用 display vlan 10 和 display vlan 20 来查看vlan接口的相关信息，检查我们上述配置是否正确，可以发现配置完全正确。

（3）之后使用 display interface vlan-interface 10 来查看vlan 10接口的相关信息。

（4）之后使用 display ip interface brief 查看端口的相关信息

（5）使用 display ip routing-table 查看交换机路由表

vlan vlan名：创建VLAN并进入VLAN视图

name vlan名称：配置当前vlan名称

description vlan名：配置VLAN描述信息

interface vlan-interface vlan名：创建VLAN接口并进入VLAN接口视图

ip address IP地址：配置VLAN接口IP地址信息

display vlan：显示VLAN相关信息

display interface vlan-interface：显示VLAN接口相关信息

display ip routing table：显示路由表

双方主机配置好，结果如下：

PC1：

PC2：

之后对连接进行ping测试，初次发现连接不通过：

之后经过老师的指导和提醒，发现使用两个VLAN的主机本来不应该ping通过，但是由于实验中所用的三层交换机具有路由功能，且我们配置时设置了192.168.10.254的默认网关，此时应该为能ping通过。

发现需要关闭防火墙和wifi，关闭之后ping测试成功。

为了真正的验证，不同VLAN中的主机无法连接，我们在保持防火墙和wifi关闭的条件下，不设置默认网关（此处用1,1,1,1来替代）：

之后再次进行连接测试，此时发现无法连通两个PC，达到了实验目的，即不同vlan下的两台PC无法ping通。

实验4：配置基于端口划分的VLAN及Trunk

实验目的

1. 设置H3C交换机上端口的链路类型。

2. 配置基于端口划分的VLAN。

3. 查看有关基于端口VLAN的信息。

实验要求

1. 两台H3C-S5130系列交换机（也可以选择其它）；

2. 四台PC（做调试终端），以及Console电缆及转接器；

3. 5条双绞线跳线。

拓扑结构

实验步骤

1. 基于端口划分的VLAN和Trunk的配置。

首先配置H3C-S1和H3C-S2，如下图所示：

port link-type access/trunk/hybrid：配置端口链路类型为access/trunk/hybrid

port access vlan vlan名：接口视图下，设置该接口加入指定VLAN

port trunk permit vlan vlan名：设置指定VLAN能够通过当前trunk口

port trunk/hybrid pvid vlan vlan名设置trunk/hybrid端口为默认VLAN

display vlan：显示vlan相关信息

display port trunk：显示交换机上存在的trunk端口

配置完成、成功连线以后，进行ping操作结果如下：

PC1：

PC3：

PC4：

2. 请在下表中按照Ping命令的操作结果填写，如果能ping通请打勾如果

Ping不通请打叉。

|  | PC1 | PC2 | PC3 | PC4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC1 | √ | × | √ | × |
| PC2 | × | √ | × | √ |
| PC3 | √ | × | √ | × |
| PC4 | × | √ | × | √ |

五、实验结果及分析

1.整个实验过程中遇到什么问题（有截图最好），如何解决的？通过该实验有何收获？

在实验4中，4台PC分别ping其余三台PC，结果均可以ping通，与实验预期结果不符。其原因可能是因为所用交换机为三层交换机，具有路由的功能。当配置默认网关时，在VLAN中若找不到该IP，则会向默认网关转发数据包，从而出现4台PC两两均能ping通的结果。当删除默认网关后，仅同一VLAN中的PC能够ping通，不在同一VLAN中主机不能ping通，与实验预期结果一致。

2. 教材使用的交换机型号是S5120，它推荐使用的是双绞线跳线（即交叉线），你觉得这样正确吗？这个方法是否和我们之前讲的交换机和PC相连用直连线冲突？我们实验选择得型号是S5130，该用直连线还是交叉线和PC相连？

正确，与之前所讲使用直连线不冲突，因为一些设备能够自动识别使用双绞线的类型，因此使用双绞线时无论使用直连线还是使用交叉线均可。实验中使用的S5130应用直连线。

3. 在实验3中配置PC时，教材给的网关是192.168.10.255和192.168.20.255，结合之前配置交换机的内容，请问这个网关对吗?为什么？

不对。交换机的默认网关为192.168.10.254与192.168.20.254，并非教材所给的192.168.10.255和192.168.20.255。因为全0或全1的网段一般不使用。

4. 在实验3中配置PC时，教材说此时PC1和PC2可以互通，作为划分到不同Vlan的两台主机真的能Ping通吗？为什么？

两个VLAN中的主机不能ping通。但是本实验中使用的是三层交换机，具有路由的功能，并且在步骤中配置了默认网关，因此主机发出的数据包在当前VLAN中找不到目的IP时，会发送给默认网关，从而转发至另一VLAN中，使得不在同一VLAN中的两主机也可以ping通。

5. 以某个公司为实例，解释一下我们为什么需要Trunk？

假设某公司有两台交换机，分别连接着两个办公地点的主机。假定在两个办公地点分别设置一个财务部，为了使得该部门的消息仅在本部间发送，假设创建VLAN 10供部门中的消息传送。但是由于这些主机并不连接在统一交换机上，因此需要在两交换机之间设置Trunk端口，通过此端口的数据包则会标明其所属VLAN信息，从而使得在不同交换机上属于同一VLAN的设备能够相互通信。