西安电子科技大学

组网与运维综合实验     课程实验报告

实验名称      配置NAT

成  绩

网络与信息安全 学院   2118021  班

姓名     学号

同作者

实验日期   2023  年  11  月 30 日

指导教师评语： 指导教师： 年 月 日

实验报告内容基本要求及参考格式 一、实验目的 二、实验所用仪器（或实验环境） 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算） 四、实验数据记录（或仿真及软件设计） 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

配置NAT

一、实验目的

1. 配置H3C路由器NAT功能，实现一对一静态NAT；

2. 熟悉NAT查看、监测和调试的相关命令；

3. 配置H3C路由器动态NAT的Basic NAT方式；

4. 配置H3C路由器动态NAT的NAPT方式；

5. 配置H3C路由器动态NAT的EASY IP方式；

6. 配置H3C路由器作为内部服务器；

7. 熟练使用FTP命令进行文件的上传和下载；

8. 熟悉FTP服务查看、监测和调试的相关命令。

二、实验要求

1. 1台具有24个以太网接口的路由器；

2. 2台装有Windows系列操作系统的PC（台式机或笔记本）；

3. 2条双绞跳线（交叉线）；

三、实验步骤

1. 配置静态NAT

（1）首先配置PC1和PC2的IP地址，并根据表1中的H3C路由器的接口IP地址配置默认网关。

（2）之后配置H3C-R1的静态NAT。

首先配置R1的接口地址，根据表1，E0/0为192.168.1.254/24,E0/1为202.1.1.10/24。

之后配置静态NAT，其中 nat static  192.168.1.1   202.1.1.10 为配置一对一的静态地址转换映射，设置了内网IP（192.168.1.1）和外网IP（202.1.1.10）的转换映射。然后进入E0/1的接口视图，并使用 nat outbound static 命令，使配置的NAT静态转换在E0/1接口上生效。

2. 从PC上查看NAT是否成功

（1）完成配置以后，首先测试内网主机访问外网主机，在PC1中，使用ping命令访问PC2，查看NAT是否成功。由ping结果可知，PC1到PC2连通性正常。

（2）之后测试外网主机访问内网主机，在PC2中，使用ping命令访问PC1，查看NAT是否成功。由ping结果可知，PC2到PC1连通性正常。

3. 在路由器上查看和调试NAT信息

（1）在使用ping命令测试NAT地址转换后，立即通过display命令查看NAT配置及状态信息。具体信息如下图所示。

首先查看NAT信息，其中 display nat all 命令可以显示所有的NAT配置信息，可以看到有一条NAT静态地址转换关联信息，Local-IP（192.168.1.1）与Global-IP（202.1.1.10）即为我之前配置的静态转换映射，并在我们配置的E0/1接口上。

（2）之后使用 display nat session 命令，查看当前NAT转换表项信息。可以看到静态NAT的GlobalAddr:port（外部地址和端口）为202.1.1.10:0，由于不区分应用，端口为0；LocalAddr:Port（内部源地址和源端口）为192.168.1.1:0，由于不区分应用，端口为0。TTL为NAT表项的生命周期，其中输出为00:05:00，即300s；Left为NAT表项的剩余存活时间，其中输出为00:03:22，即202s。

根据 display nat statistics 命令的结果，可以发现有1个静态NAT转换表。

（3）打开R1的nat packet调试后，使用 ping -c  202.1.1.1 发送一个ping包，查看调试信息。

查看调试信息。因为Pro字段显示ICMP，所以输出的192.168.1.1:1中的1表示通过的报文是ICMP报文。当报文通过R1的E0/1接口的出方向进行地址转换时，通过查找NAT地址表，把PC1发出的报文的源地址192.168.1.1转换成202.1.1.10，继续通过E0/1接口向外发送。当E0/1接口的入方向收到了去往202.1.1.10的目的地址时，通过NAT地址表，把202.1.1.10转换成192.168.1.1后继续进行后续的路由转发。

4. 配置Basic NAT

配置动态NAT，此处在R1上允许192.168.1.0/24网段访问外网，并配置公有地址池为202.1.1.10——202.1.1.20。

首先配置R1的接口地址，之后在R1上配置ACL，用来判断哪些数据包的地址应该被转换。此处的 rule permit source 192.168.1.0    0.0.0.255 即规定了只允许源IP为192.168.1.0——192.168.1.255之间的地址转换。

之后配置用于地址转换的公网地址池。nat address-group 1 202.1.1.10   202.1.1.20 命令即配置了一个地址池，索引号为1，地址范围为202.1.1.10——202.1.1.20。

最后连接外网的接口上配置地址转换。使用 nat outbound 2000 address-group 1 no-pat 在E0/1上，将出接口配置访问控制列表和地址池1关联，不使用端口信息，实现NO-PAT功能。

5. 查看Basic NAT输出及调试信息

（1）完成配置后，首先测试内网主机访问外网主机，在PC1中访问PC2，测试连通性，发现连通性正常，内网主机已经能够成功访问外网主机。

（2）之后更改内网主机PC的IP地址为192.168.1.2。

（3）在PC1的命令行下，再次使用ping访问PC2，同样，内网主机可以访问外网主机。

（4）之后使用display命令查看Basic NAT的状态输出。可以看到，由于当前活跃的只有1台本地PC（此时IP为192.168.1.2），且2600路由器只有两个端口，但是实验是在2台活跃本地PC的条件下进行测试的，因此此时显示的2个NAT转换表，只有1个状态为NOPAT，且GlobalAddr都为202.1.1.10，而非书中的202.1.1.10和202.1.1.11。

（5）但是对于nat bound的display，可以看到对于我们之前设置的地址池规则，状态正常，ACL为设置的2000，并采用编号为1的地址池（192.168.1.0——192.168.1.255），NO-PAT状态也为Y。

（6）在ping连通测试的nat packet调试中，Pro字段显示ICMP，所以输出的192.168.1.2:1中的1表示通过的报文是ICMP报文。当报文通过R1的E0/1接口的出方向进行地址转换时，通过查找NAT地址表，把PC1发出的报文的源地址192.168.1.2转换成202.1.1.10，继续通过E0/1接口向外发送。当E0/1接口的入方向收到了去往202.1.1.10的目的地址时，通过NAT地址表，把202.1.1.10转换成192.168.1.2后继续进行后续的路由转发。

6. 配置NAPT

在上面配置Basic NAT的基础上改编配置，完成NAPT的配置，首先弃用之前的地址池1，并重新设置地址池2（202.1.1.10-202.1.1.10），并在E0/1端口的出接口配置访问控制列表和地址池2相关联。

7. 查看NAPT输出及调试信息

配置完成后，使用ping命令进行测试，之后使用display命令查看NAPT的状态输出。

对于 display nat session 命令，由于ping发出的是ICMP协议，因此Pro为ICMP。NAPT能够同时映射IP地址和端口号，因此测试PC1到PC2连通性时，NAT设备R1从地址池选取一个空闲的“公网IP+端口号”，建立与私有网络侧报文“源IP地址+源端口号”间的NAPT转换表项。

对于nat packet的debugging，当PC1以地址192.168.1.2测试到PC2的连通性时，NAT设备R1从地址池1中选取空闲的“公网IP202.1.1.10 + 端口号12293”，建立与私有网络侧报文“源IP地址192.168.1.2 + 端口号1”间的NAPT转换表项，并依据查找正向NAPT表项的结果将报文转换后向共有网络侧发送。NAT设备收到共有网络侧的回应报文后，根据其“目的地址192.168.1.2 + 目的端口号1”查找反向NAPT表项，并依据查表结果将报文转换后向私有网络侧发送。

8. 配置Easy NAT

在配置NAPT的基础上改变配置，完成Easy NAT的配置，弃用地址池2，并使用 nat outbound 2000 命令，在E0/1出接口配置访问控制列表，表示直接使用该接口的IP地址作为转换的地址，实现Easy IP功能。Easy NAT方式直接使用NAT设备接口的公网IP地址作为转换后的源地址进行地址转换，这样可以动态获取出接口地址，也可以通过ACL来控制哪些内部地址可以进行地址转换。

9．查看Easy NAT输出及调试信息

配置完成后，使用ping命令测试，然后使用display命令查看Easy NAT的状态输出。Easy NAT方式页能够同时映射IP地址和端口号，因此当测试PC1到PC2连通性时，NAT设备R1能够使用NAT设备上公网接口的IP地址，即“公网IP + 端口号”建立与私有网络侧报文“源IP地址 + 端口号”间的Easy NAT转变表项。

对于nat packet的debugging，当PC1以地址192.168.1.2测试到PC2的连通性时，NAT设备R1从地址池1中选取空闲的“公网IP202.1.1.10 + 端口号12289”，建立与私有网络侧报文“源IP地址192.168.1.2 + 端口号1”间的NAPT转换表项，并依据查找正向NAPT表项的结果将报文转换后向共有网络侧发送。NAT设备收到共有网络侧的回应报文后，根据其“目的地址192.168.1.2 + 目的端口号1”查找反向NAPT表项，并依据查表结果将报文转换后向私有网络侧发送。

10.配置内部服务器

此处配置H3C路由器作为NAT的内部服务器，实现公网主机访问局域网私网服务器主机。由于各个接口的地址和之前的配置相同，因此不做重新配置，此处直接从配置内部服务器开始配置。

nat server protocal global global-address global-port inside local-address local-port 即为定义一个内部服务器映射表，用户可以通过global-address定义的地址和global-port定义的端口来访问地址和端口分别为local-address和local-port的内部服务器。

下面的命令即使用icmp协议和tcp协议，分别定义了202.1.1.9的全局地址访问私有地址192.168.1.1的映射表。

11. 查看内部服务器输出及调试信息

（1）配置完成后，使用display命令查看设备上配置的内部服务器状态信息。可以看到，存在2条内部服务器信息，均为之前我们设置的protocol、global-ip、global-port、local-ip、local-port。

关于地址转换的统计信息中，可以看到server的转换表条目为2，因为在NAT设备上建立了2条内部服务器地址转换的记录信息。

（2）之后使用ping命令从PC2访问PC1来测试连通性，模拟从公网主机访问私网主机，可以看到以下调试信息。Pro字段显示ICMP，所以输出的202.1.1.1:1中的1表示通过的报文是ICMP报文。当报文通过R1的E0/1接口的出方向进行地址转换时，通过查找NAT地址表，把PC2发出的报文的源地址202.1.1.1转换成202.1.1.10，继续通过E0/1接口向外发送。当E0/1接口的入方向收到了去往192.168.1.1的目的地址时，通过NAT地址表，把202.1.1.10转换成192.168.1.1后继续进行后续的路由转发。

五、实验结果及分析

1.	整个实验过程中遇到什么问题（有截图最好），如何解决的？通过该实验有何收获？

在配置Basic NAT、NAPT、Easy NAT时，由于没有和书上相同的实验结果，即display中记录的本地PC端的IP地址：192.168.1.1和192.168.1.2两个IP地址在书中的实例中同时出现（我的实验中只出现了1个，且是当前配置的本机IP），因此产生了许多对实验现象的困惑。经过和老师的讨论，发现可能是设备型号的问题，没有同时active的192.168.1.1和192.168.1.2两个IP端设备，而只有1个本地PC端，因此H3C-R1没有对不活跃的IP进行记录导致的，但根据辅导资料中的实验理论，仍然可以对现有的现象进行分析，不影响实验的进行和实验结果的验证。